Oznakowanie obiektów zabytkowych znakiem rozpoznawczym konwencji haskiej

Wzór znaku rozpoznawczego Konwencji haskiej w układzie pojedynczym, służy do oznakowania zabytków korzystających z ochrony ogólnej.

1 m

1 m	   									 							Kolor niebieski

0,5 m

Znak rozpoznawczy Konwencji haskiej z czytelną informacją, że obiekt (nazwa obiektu, nr obiektu itp.) jest zaliczony do obiektów korzystających z ochrony ogólnej, umieszcza się przy wejściu do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku powinna znajdować się 2 metry powyżej poziomu ziemi.

- Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się poprzez odpowiednie jego rozmieszczenie na:

- dachach obiektu:

- pojedynczego obiektu:

- dachu płaskim – jeden znak,

- dachu o wysokiej kalenicy – po jednym znaku po jednej i drugiej stronie kalenicy,

- dachu o więcej niż dwóch połaciach – po jednym znaku na każdej połaci,

- kilku obiektach na nieruchomości:

- o dachach płaskich – po jednym zestawie znaku na każdym obiekcie,

- o dachach o wysokiej kalenicy po jednym znaku, na przemian z jednej i drugiej strony kalenicy;

- zewnętrznych ścianach obiektu:

- pojedynczego obiektu – na ścianie frontowej i tylnej,

- kilku obiektach na nieruchomości – na zewnętrznych ścianach poszczególnych budynków wytyczających zarys posesji;

- placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka obiektów zabytkowych:

- jeden znak o podwójnych wymiarach.

2. Znaki można wykonać i umieścić w sposób nieprzynoszący szkody dla zabytku na:

- dachu obiektu poprzez:

- rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem,

- przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem;

- ścianach obiektu – zawieszenie plansz tekturowych (z desek) z namalowanym

znakiem;

- na placu nieruchomości – rozciągnięcie płótna lub innego tworzywa z namalowanym znakiem lub wysypanie kolorowego kruszywa (materiałów trwałych).

Uwaga: Rozmiary znaków powinny być proporcjonalne do wielkości obiektu.